집중소자 RF 회로에서 LLM 기반 복구와 원인 진단의 분리 평가

김태훈¹ ¹제주대학교 통신공학과 학부생 xogns.k98@gmail.com

Separate Evaluation of LLM-Based Repair and Fault Diagnosis in Lumped RF Circuits

Taehoon Kim¹ ¹Department of Telecommunications Engineering, Jeju National University

요 약 본 연구는 합성 단일 고장이 주입된 집중소자 RF 회로에서 LLM의 성능 복구와 원인 진단을 분리 평가하고, 반복 피드백과 수치 계산 보조의 추가 기여를 분석한다. 진단은 주입 정답과 대조하고 복구는 독립 SPICE 시뮬레이션의 성능 제약 충족으로 판정한다. 100 MHz 필터의 48회 주 실험에서 복구 46/48, 위치 진단 45/48, 전체 진단 37/48을 기록했다. 새 4설계의 동일 최대 호출 예산 비교는 무피드백 33/36, 피드백 31/36으로 피드백 우위가 확인되지 않았다. 수치 기준선 대비 LLM의 추가 기여도 시험한 조건에서는 확인되지 않았다. 현재 부품값과 고정 모델을 아는 별도 값 변화 식별에서, 보류 기준 보정은 미사용 2,304건의 확정 정답 비율을 21.1%에서 26.7%로 높였으나 73.3%는 보류했다. 관찰 오진은 0건이며 실제 계측 성능이나 미래 무오진을 보장하지 않는다. 키워드: LLM, 집중소자 RF 회로, 성능 복구, 원인 진단, 판단 보류

서론

LLM 회로 자동화 연구는 SPICE 생성[1], 수치 최적화 도구를 이용한 RF 필터 설계[2], 증폭기 sizing[3]과 트로이목마 탐지·교정[4]을 다룬다. NetlistBench[5]는 netlist 조작을 외부 기준으로 평가한다. 아날로그 회로 진단에는 측정을 설명하는 여러 파라미터 해의 모호성이 존재하며[6], 선택적 예측은 판단 비율과 오류를 함께 평가한다[7]. 따라서 LLM·시뮬레이터의 연결이나 보류 자체를 새로운 원리로 주장하지 않고, 제한된 RF 과제에서 각 요소의 기여를 구분한다.

본 연구의 질문은 합성 단일 고장에서 성능을 회복한 수정이 원인도 올바르게 식별하는지, 동일 최대 호출 예산의 피드백과 수치 보조가 추가 기여를 하는지이다. 다른 부품을 바꿔 성능만 회복하는 보상 수정을 별도로 평가한다. 후속 기준 측정·보류 실험은 진단에 필요한 정보와 식별 범위를 확인하는 탐색이며, 주 복구 실험과 분리해 보고한다.

문제 정의 및 평가 절차

그림 1의 평가기는 정상 회로에 단일 고장을 주입한다. LLM 입력은 현재 회로 netlist, 목표 사양과 시뮬레이션 결과이고 출력은 의심 부품·유형과 제한된 수정이다. 정상값과 주입 정답은 공개하지 않는다. 진단 정답은 주입 위치·유형과의 일치이며, 값 변화에서는 위치·증감 방향을 평가한다. 복구는 수정 후 정해진 성능 제약 충족이고, 판단 보류는 부품을 특정하지 않는 출력이다.

(그림 1) SPICE-grounded closed-loop repair

실행기는 set_value, restore_component, set_port_impedance만 허용하며 임의 netlist 재작성을 금지한다. 수정본을 재시뮬레이션한 후 중심주파수, S21, S11, 통과대역 및 저지대역 제약을 모두 만족할 때만 복구 성공으로 판정한다. 실패 근거는 다음 반복에 제공하며 최대 3회까지 수정한다. 기준 측정 확장에서는 현재 부품값과 고정 등가모형을 알고 저장된 과거 응답을 설명하는 변화 위치·방향을 식별한다. 현재의 고장 부품값을 모른 채 측정만으로 찾는 장비 진단과는 다른 입력 조건이다.

실험 설정

실험 회로는 50 Ω 포트를 갖는 이상적 집중소자 100 MHz 3차 Butterworth 대역통과 필터이다. 값 고장 10종과 open·short·임피던스 고장 6종을 사용했고 각 사례를 3회 실행했다. 별도 확인 실험에는 개발 중 사용하지 않은 구조 고장 6종을 같은 방식으로 3회씩 실행했다. LLM은 gpt-5.6-luna, reasoning effort low로 고정했으며 API 자동 재시도를 끄고 모든 실패를 분모에 포함했다. 평가 지표는 부품 위치 진단, 위치와 유형을 모두 맞힌 전체 진단, specification 복구이다.

복구 제약은 중심주파수 오차 2% 이하, 100 MHz에서 S21 ≥ −0.25 dB 및 S11 ≤ −20 dB, 95·105 MHz에서 S21 ≥ −3.5 dB, 70·140 MHz에서 S21 ≤ −15 dB이다. 50~200 MHz를 1501점으로 계산했다. open과 short는 각각 1 TΩ 및 1 mΩ 저항 치환이며, 포트 고장은 z0 변경으로 정의한다.

비교 조건은 netlist만 사용한 one-shot LLM, 최초 SPICE 측정값을 추가한 one-shot LLM, 반복 SPICE feedback Agent, 그리고 고장 비율에 맞춘 deterministic grid이다. 주 결과는 실행 전에 고정한 엄격 조건(strict)으로 집계했다. 결과 후 추가한 단위 표기 변환과 고장 label 설명은 요인 분리 실험으로 평가하고, 개발에 쓰지 않은 holdout에서 strict와 결합 인터페이스를 다시 비교했다.

추가 비교에서는 중심주파수 83·117·149·173 MHz와 대역폭 비율 10·12·14·16%의 새 설계에서 값 고장 12개를 만들고 부품·노드 이름과 행 순서를 바꿨다. 두 조건은 최초 입력, 모델, 스키마, 출력 상한 2000토큰, 최대 3회 호출을 공유한다. 무피드백은 매번 최초 입력만 받고 피드백은 이전 실패 제안과 측정 결과를 받는다. 정상 PASS·고장 FAIL·정답 수정 PASS를 사전 확인한 뒤 3회씩 반복했다. 새 통과대역 경계의 S21 기준은 −4 dB로 별도 고정했으며, 성공 시 조기 종료하고 응답 미완료도 실패 분모에 포함했다. 각 후보는 초기 고장 회로에 독립적으로 적용하며 이전 수정에 누적하지 않는다.

실험 결과

<표 1> 값 고장의 LLM 조건 비교

| 구분 | 복구 | 위치 | 전체진단 |
| --- | --- | --- | --- |
| Netlist one-shot | 27/30 | 26/30 | 26/30 |
| +최초 SPICE | 24/30 | 24/30 | 23/30 |
| 반복 feedback | 30/30 | 27/30 | 27/30 |

표 1은 같은 값 고장 10종의 3회 반복이다. 피드백 조건은 첫 복구 26/30에서 최종 30/30으로 4건을 추가 복구했다. 다만 35회 호출로 one-shot의 30회보다 비용이 커, 피드백 자체의 인과 효과로 단정하지 않는다.

<표 2> 고정 프로토콜 폐루프 주 결과

| 구분 | 복구 | 위치 | 전체진단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 값 고장 | 30/30 | 27/30 | 27/30 |
| 구조 고장(Blind strict) | 16/18 | 18/18 | 10/18 |
| 합계 | 46/48 | 45/48 | 37/48 |

표 2의 복구는 46/48(95.8%)이다. 구조 고장은 부품명 직접 표식을 제거한 Blind strict다. L2 값 고장 3회는 C2 조정으로 성능만 회복해 복구와 원인 진단이 달랐다. Grid 기준선은 10/10 복구했으나 고장 비율의 역수 후보와 65회 시뮬레이션을 사용해 동등한 비교는 아니다.

<표 3> 인터페이스 개발 및 미사용 확인군(holdout)

| 조건 | 복구 | 전체진단 |
| --- | --- | --- |
| 개발 엄격조건 | 16/18 | 10/18 |
| 개발 단위변환 | 17/18 | 11/18 |
| 개발 유형설명 | 16/18 | 18/18 |
| 개발 결합 | 17/18 | 18/18 |
| 확인군 엄격조건 | 14/18 | 9/18 |
| 확인군 결합 | 17/18 | 18/18 |

표 3에서 단위 변환과 고장 유형 설명을 분리하고 미사용 확인군으로 재평가했다. 결합 인터페이스의 유일한 미복구는 L2 short의 정상값 3.9788736 nH를 μH 단위로 제안한 1000배 오류였다. ngspice는 수렴했으나 검증기는 specification 미회복으로 판정했다.

<표 4> 새 설계의 동일 최대 호출 예산 비교

| 조건 | 첫 복구 | 최종 복구 | 호출 |
| --- | --- | --- | --- |
| 무피드백 | 28/36 | 33/36 | 46 |
| 피드백 | 28/36 | 31/36 | 51 |

표 4에서 무피드백은 재시도로 5건, 피드백은 3건을 추가 복구했다. 위치·방향 진단은 각각 30/36과 32/36이었다. 무피드백에는 응답 미완료 1건과 성능 미복구 2건, 피드백에는 성능 미복구 5건이 포함된다. 피드백은 후속 입력이 더 길어 실제 토큰·비용까지 같지는 않다. 응답 97개와 후보 96개의 재시뮬레이션으로 기록을 검증했다.

공진 계산 보조는 새 4설계(97·127·157·193 MHz, BW 11·13·15·17%)의 고장 8개에서 일반 피드백과 각 2회·최대 3회 호출로 비교했다. 관측 LC 연결과 목표 주파수의 에서 구한 후보를 추가하며 정상값·고장 정답은 사용하지 않는다. 사양은 앞선 새 설계 비교와 같다.

일반/계산 보조의 첫 복구는 11/16·8/16, 최종은 12/16·15/16이며 API는 각 25회다. 같은 공진식으로 오차가 큰 LC 쌍부터 부품명 순서로 최대 3후보를 검증한 결정적 기준선은 11회 시뮬레이션으로 8/8을 복구했다. 이 결과는 LLM의 필수성을 입증하지 않는다.

L형 정합회로 전이 파일럿은 91·131·181·223 MHz의 직렬 L·병렬 C 회로에서 8고장을 one-shot으로 평가했다. 50 Ω source와 100·150·200·250 Ω load 포트를 고정하고, 중심 S11≤−20 dB·S21≥−0.25 dB, 0.9f·1.1f에서 S11≤−12 dB·S21≥−0.5 dB를 적용했다. 복구 5/8, 위치·방향 진단 6/8이며 미완료 1건도 실패에 포함했다. 단일 실행이므로 일반적인 topology 전이 성능을 주장하지 않는다.

손실 모델과 값 변화 식별

손실·기생 성분을 추가한 320조건의 정상 PASS는 8건으로, 손실 보상 설계와 별도 사양을 고정했다. L의 직렬 R=0.05 Ω·병렬 C=0.1 pF, C의 직렬 R=0.02 Ω·ESL=0.2 nH를 사용했다. 중심 손실≤2 dB, 반사손실≥15 dB, peak 오차≤3%, 양 통과대역 경계 S21≥−6 dB, 양 저지대역 측정점 S21≤−12 dB를 적용한 새 4설계·8고장에서 이상적 공진 5/8, 수치 탐색 8/8, 같은 후보를 받은 LLM 16/16 복구였다. LLM은 각 사례 2회 모두 최상위 후보를 골랐으나 위치·방향 진단은 8/16이었다. 수치 탐색의 추가 계산 비용이 있어 동일 총예산 비교는 아니다.

새 8고장의 진단 전용 비교에서도 수정 후보 미공개·공개 모두 정답 0/16이었다. 이어 고장 전 기준 측정을 추가했다. 정상 사양 미달 설계 1개를 제외한 적격 3설계·6고장을 호출 전에 별도 고정했다. 기준 없음·기준만·기준과 역추정의 위치·방향 정답은 각각 3/12·3/12·12/12였다. 결정적 역추정 자체도 6/6으로 LLM의 추가 진단 이점은 없었다.

역추정은 6개 부품별로 과거값 하나를 현재값의 0.4~2.5배에서 탐색해, 고장 전 S11·S21·S22의 9주파수 크기와 모델 예측의 dB RMSE를 최소화한다. 측정값은 0.01 dB로 반올림했다. 개발·보정·평가를 각 4설계로 분리하고, 보정·평가는 각각 4설계×6부품×±1·3·10%×16오차 조건의 주입 2,304건과 대조 64건이다. 잡음 σ=0.01 dB, L/C 변화 ±0.1·0.5%, 모델 오차 ±10%와 결합 조건을 포함한다. 미사용 기본 주입 144상태 중 88개는 규격 PASS, 56개는 FAIL이며 둘 다 포함했다. 따라서 성능 고장 복구율이 아닌 주입 값 변화의 식별을 평가한다.

무변화·최선·차선 가설 잔차를 E0·E1·E2라 할 때 E1≤0.02 dB, E2−E1≥0.03 dB, E2/max(E1,0.01)≥3을 요구한다. 또한 (E0−E1)/max(E1,0.01)≥8.054607과 ±0.01 dB 재최적화 4회의 부품·방향 일치를 요구한다. 36개 기준 후보 중 보정 오진·오경보 0인 최다 정답 설정을 평가 전에 고정했다. 무변화 점수 문턱은 보정 대조 최대값에 10% 여유를 둔 경험값이며 확률적 보증이 아니다.

<표 5> 미사용 4설계의 진단 보류 기준 비교

| 지표 | 기존 기준 | 새 기준 |
| --- | --- | --- |
| 정답 /2,304 | 487 | 615 |
| 보류 /2,304 | 1,817 | 1,689 |
| 오진 /2,304 | 0 | 0 |
| 대조 오경보 /64 | 0 | 0 |

표 5의 기존 기준은 E1≤0.02 dB와 E2≥0.10 dB다. 확정 정답 비율은 21.1%에서 26.7%로 5.6%p 늘었으나 73.3%는 보류했다. 기존 정답 손실 없이 128건을 추가했지만 큰 환경·모델 오차는 계속 보류했다. 잔차·간격·비율만으로도 전체 기준과 판정이 같아 대조·재검사의 추가 이점은 입증되지 않았다. 새 기준에는 재최적화 비용이 들며 관찰 오진 0건은 미래 무오진의 보장이 아니다.

확정 615건만 ±0.01 dB 재검사를 4회에서 16회로 늘린 사후 확인에서도 모두 같은 부품·방향을 유지했다. 추가 계산은 7,380회이며 새 불안정 사례가 없어 기본 4회를 유지했다. 이는 새로운 미사용 평가나 실측 검증이 아니다.

한계 및 결론

구조 holdout은 같은 회로의 새 6고장×3회 반복이다. Blind에도 누락 부품명·RFAULT1·저항·포트 단서가 남아 일반적 원인 추론 능력을 뜻하지 않는다. 후속 탐색은 앞선 결과를 보고 설계했고 주 결과와 합산하지 않으며 반복 행은 독립 회로가 아니다. 손실·오차는 합성이며 과거값 역추정은 단일 값 변화 가정이다. 실제 부품값 확보·PCB/RFIC·온도·비선형성·통계적 오류 보증은 미검증이다.

주입 정답과의 진단 대조 및 독립 SPICE 성능 판정으로 복구 성공과 원인 진단의 불일치를 확인했다. 시험한 조건에서 동일 최대 호출 예산의 피드백 우위와 수치 기준선 대비 LLM의 추가 기여는 확인되지 않았다. 경험적 보류 기준 보정은 작은 값 변화의 확정 진단을 늘렸지만 큰 모델 오차는 해결하지 못했다. 후속 연구는 현재 부품값의 불확실성 및 환경·모델 변화와 기존 진단 기법 대비 이점을 검증해야 한다.

참고문헌

[1] D. Vungarala, S. Alam, A. Ghosh, and S. Angizi, "SPICEPilot: Navigating SPICE Code Generation and Simulation with AI Guidance," arXiv:2410.20553, 2024.

[2] H. Jin, J. Wang, J. Sheng, Y. Wu, J. Chen, Y. Wang, and J. Liu, "WiseEDA: LLMs in RF Circuit Design," Microelectronics Journal, vol. 158, Art. no. 106607, 2025, doi:10.1016/j.mejo.2025.106607.

[3] H. Lu et al., "RFAmpDesigner: A Self-Evolving Multi-Agent LLM Framework for Automated Radio Frequency Amplifier Design," arXiv:2605.10093, 2026.

[4] J. Chaudhuri, D. Thapar, A. Chaudhuri, F. Firouzi, and K. Chakrabarty, "SPICED+: Syntactical Bug Pattern Identification and Correction of Trojans in A/MS Circuits Using LLM-Enhanced Detection," IEEE Trans. VLSI Syst., vol. 33, no. 4, pp. 1118–1131, 2025, doi:10.1109/TVLSI.2025.3527382.

[5] J. Ma, J. Wang, Y. Ma, Z. Zhuang, and X. Liu, "NetlistBench: Evaluating LLM Reliability in SPICE Netlist Recognition and Manipulation," arXiv:2608.12197, 2026.

[6] S. Hałgas, "Diagnosis of Analog Circuits: The Problem of Ambiguity of Test Equation Solutions," Electronics, vol. 13, no. 4, Art. no. 684, 2024, doi:10.3390/electronics13040684.

[7] Y. Geifman and R. El-Yaniv, "Selective Classification for Deep Neural Networks," in NIPS, 2017.