SPICE 피드백 기반 LLM 에이전트의 RF 회로 고장 진단 및 복구

김태훈¹ ¹제주대학교 통신공학과 학부생 xogns.k98@gmail.com

SPICE-Grounded LLM Agent for RF Circuit Fault Diagnosis and Repair

Taehoon Kim¹ ¹Department of Telecommunications Engineering, Jeju National University

요 약 본 연구는 기존 RF 회로에 고장이 발생했을 때 대규모 언어 모델(LLM) 에이전트가 원인을 진단하고 수정안을 제안하며, 독립적인 SPICE 시뮬레이터와 규칙 기반 검증기가 복구 성공을 판정하는 폐루프 방법을 제안한다. 100 MHz 3차 Butterworth 대역통과 필터에 부품값, open, short 및 포트 임피던스 고장을 자동 삽입했다. 실행 전 절차를 고정한 48회 주 실험에서 최종 복구율 95.8%, 위치 진단 93.8%, 전체 진단 77.1%를 기록했다. 미사용 구조 고장 확인군(holdout)에서 개선 인터페이스는 엄격 조건 대비 전체 진단을 9/18에서 18/18로, SPICE 검증 복구를 14/18에서 17/18로 높였다. 새 설계 4개의 12개 값 고장을 조건별 3회 반복한 동일 최대 3회 호출 비교에서는 무피드백 33/36, 피드백 31/36으로 피드백의 복구율 향상을 확인하지 못했다. 본 결과는 이상적 집중소자 필터의 합성 고장에 한정되며 실제 하드웨어 동작을 보장하지 않는다. 키워드: LLM 에이전트, SPICE, RF 회로, 고장 진단, 시뮬레이션 기반 검증

서론

최근 LLM을 활용한 회로 자동화 연구는 SPICE 코드 생성[1], RF 필터의 topology 선택과 파라미터 최적화[2], RF 증폭기 sizing[3]으로 확장되고 있다. SPICED+는 아날로그·혼합신호 회로의 트로이목마를 탐지·교정하는 반복 절차를 제시했다[4]. 본 연구는 보안 위협 제거가 아니라 RF 성능 고장을 자동 삽입하고, 원인 진단과 specification 회복을 분리 평가하는 시뮬레이터 기반 benchmark를 다룬다. 또한 NetlistBench의 구조 기반 결정적 평가[5]와 같이, LLM의 자체 판단이 아닌 외부 검증을 성공 기준으로 삼는다.

LLM의 자연언어 판단은 비결정적이며 실제 회로 성능을 보장하지 않는다. 본 연구는 LLM에게 최종 성공 판정을 맡기지 않고, ngspice 출력과 코드 기반 검증기만 성공을 선언하도록 구성한다. 또한 진단 정확도와 회로 성능 복구를 분리해, 원인을 잘못 지목하고도 다른 부품을 조정해 성능을 회복하는 보상 수정을 구분한다.

제안 방법

그림 1은 제안 파이프라인을 보인다. evaluator가 정상 netlist에 단일 고장을 삽입하고 최초 S-parameter를 계산한다. Agent는 고장 netlist, 목표 specification, 측정값만 받아 의심 부품과 고장 유형, 하나의 수정을 JSON schema로 제안한다. 정상 netlist와 고장 정답은 Agent에게 공개하지 않는다.

(그림 1) SPICE-grounded closed-loop repair

실행기는 set_value, restore_component, set_port_impedance만 허용하며 임의 netlist 재작성을 금지한다. 수정본을 재시뮬레이션한 후 중심주파수, S21, S11, 통과대역 및 저지대역 제약을 모두 만족할 때만 복구 성공으로 판정한다. 실패 근거는 다음 반복에 제공하며 최대 3회까지 수정한다.

실험 설정

실험 회로는 50 Ω 포트를 갖는 이상적 집중소자 100 MHz 3차 Butterworth 대역통과 필터이다. 값 고장 10종과 open·short·임피던스 고장 6종을 사용했고 각 사례를 3회 실행했다. 별도 확인 실험에는 개발 중 사용하지 않은 구조 고장 6종을 같은 방식으로 3회씩 실행했다. LLM은 gpt-5.6-luna, reasoning effort low로 고정했으며 API 자동 재시도를 끄고 모든 실패를 분모에 포함했다. 평가 지표는 부품 위치 진단, 위치와 유형을 모두 맞힌 전체 진단, specification 복구이다.

복구 제약은 중심주파수 오차 2% 이하, 100 MHz에서 S21 ≥ −0.25 dB 및 S11 ≤ −20 dB, 95·105 MHz에서 S21 ≥ −3.5 dB, 70·140 MHz에서 S21 ≤ −15 dB이다. 50~200 MHz를 1501점으로 계산했다. open과 short는 각각 1 TΩ 및 1 mΩ 저항 치환이며, 포트 고장은 z0 변경으로 정의한다.

비교 조건은 netlist만 사용한 one-shot LLM, 최초 SPICE 측정값을 추가한 one-shot LLM, 반복 SPICE feedback Agent, 그리고 고장 비율에 맞춘 deterministic grid이다. 주 결과는 실행 전에 고정한 엄격 조건(strict)으로 집계했다. 결과 후 추가한 단위 표기 변환과 고장 label 설명은 요인 분리 실험으로 평가하고, 개발에 쓰지 않은 holdout에서 strict와 결합 인터페이스를 다시 비교했다.

추가 비교에서는 중심주파수 83·117·149·173 MHz와 대역폭 비율 10·12·14·16%의 새 설계에서 값 고장 12개를 만들고 부품·노드 이름과 행 순서를 바꿨다. 두 조건은 최초 입력, 모델, 스키마, 출력 상한 2000토큰, 최대 3회 호출을 공유한다. 무피드백은 매번 최초 입력만 받고 피드백은 이전 실패 제안과 측정 결과를 받는다. 정상 PASS·고장 FAIL·정답 수정 PASS를 사전 확인한 뒤 3회씩 반복했다. 새 통과대역 경계의 S21 기준은 −4 dB로 별도 고정했으며, 성공 시 조기 종료하고 응답 미완료도 실패 분모에 포함했다.

실험 결과

<표 1> 값 고장의 LLM 조건 비교

| 구분 | 복구 | 위치 | 전체진단 |
| --- | --- | --- | --- |
| Netlist one-shot | 27/30 | 26/30 | 26/30 |
| +최초 SPICE | 24/30 | 24/30 | 23/30 |
| 반복 feedback | 30/30 | 27/30 | 27/30 |

표 1은 동일한 값 고장 10종의 3회 반복 결과다. 최초 SPICE 값을 단순 추가한 one-shot은 netlist-only보다 높지 않았지만, 반복 feedback은 첫 수정 26/30에서 최종 30/30으로 4회를 추가 복구했다. 다만 폐루프는 35회의 Agent 호출을 사용해 one-shot의 30회보다 비용이 크므로, 개선을 feedback 자체의 인과 효과로 단정하지 않는다.

<표 2> 고정 프로토콜 폐루프 주 결과

| 구분 | 복구 | 위치 | 전체진단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 값 고장 | 30/30 | 27/30 | 27/30 |
| 구조 고장(Blind strict) | 16/18 | 18/18 | 10/18 |
| 합계 | 46/48 | 45/48 | 37/48 |

표 2의 최종 복구는 46/48(95.8%), 위치 진단은 45/48(93.8%), 전체 진단은 37/48(77.1%)였다. 구조 고장은 부품명이 드러나지 않는 Blind strict 결과를 사용했다. L2 값 고장 3회는 C2 조정으로 성능만 회복해, 기능적 복구와 원인 진단이 다를 수 있음을 보였다. Grid 기준선은 10/10을 복구했지만, 고장 비율의 역수 후보와 65회의 시뮬레이션을 사용해 Agent와 동등한 조건은 아니다.

<표 3> 인터페이스 개발 및 미사용 확인군(holdout)

| 조건 | 복구 | 전체진단 |
| --- | --- | --- |
| 개발 엄격조건 | 16/18 | 10/18 |
| 개발 단위변환 | 17/18 | 11/18 |
| 개발 유형설명 | 16/18 | 18/18 |
| 개발 결합 | 17/18 | 18/18 |
| 확인군 엄격조건 | 14/18 | 9/18 |
| 확인군 결합 | 17/18 | 18/18 |

표 3의 부품명 비노출(Blind) 개발 사례에서 엄격 조건의 복구와 전체 진단은 16/18과 10/18이었다. 단위 변환만 적용하면 17/18과 11/18, 고장 유형 설명만 적용하면 16/18과 18/18, 둘을 결합하면 17/18과 18/18이었다. 미사용 확인군에서 엄격 조건은 14/18과 9/18, 결합 인터페이스는 17/18과 18/18이었다. 유일한 미복구는 L2 short의 정상값 3.9788736 nH를 μH 단위로 제안한 1000배 수치 오류였으며, ngspice는 수렴했지만 검증기가 specification 미회복으로 판정했다.

<표 4> 새 설계의 동일 최대 호출 예산 비교

| 조건 | 첫 복구 | 최종 복구 | 호출 |
| --- | --- | --- | --- |
| 무피드백 | 28/36 | 33/36 | 46 |
| 피드백 | 28/36 | 31/36 | 51 |

표 4에서 첫 복구는 두 조건 모두 28/36이었다. 재시도에서 무피드백은 5건, 피드백은 3건을 추가 복구하여 최종 복구는 각각 91.7%와 86.1%였다. 최종 위치·방향 진단은 30/36과 32/36으로 복구와 다른 양상을 보였다. 무피드백에는 응답 미완료 1건과 성능 미복구 2건, 피드백에는 성능 미복구 5건이 포함된다. 피드백은 더 긴 후속 입력과 51회 호출을 사용하므로 실제 토큰·비용이 같은 실험은 아니다. 응답 97개와 후보 96개의 재시뮬레이션으로 기록을 검증했다.

한계 및 결론

본 연구는 하나의 이상적 필터 topology와 합성 단일 고장을 다룬다. 구조 holdout은 같은 회로의 새 고장 조합이며 조건당 18회는 6개 고장의 3회 반복이다. Blind는 원래 부품명이 포함된 고장 표식을 제거한 설정으로, 고정된 후보 목록에서 빠진 부품명과 RFAULT1·저항값·포트 정보는 남아 있다. 따라서 높은 위치 진단율이 일반적인 RF 원인 추론 능력을 뜻하지 않는다. 부품 편차, 기생성분, 비선형성 및 측정 오차를 반영하지 않아 실제 PCB/RFIC 성능이나 통계적 유의성을 주장하지 않는다. 새 설계 비교도 같은 topology의 파라미터 전이이고, 72회는 12개 고장의 반복·조건별 실행이므로 독립 회로 표본으로 해석하지 않는다.

본 연구는 제한된 수정과 독립 SPICE 검증을 결합하여 원인 진단과 기능 복구, 인터페이스 실패와 수치 추론 실패를 분리 평가했다. 반복 실행의 추가 복구는 관찰했으나 새 설계의 동일 최대 호출 예산 비교에서는 피드백 우위가 확인되지 않았다. 따라서 복구 증가를 피드백의 인과적 효과로 단정할 수 없다. 향후 수치 계산 보조와 다른 matching network로 평가를 확장한다.

참고문헌

[1] D. Vungarala, S. Alam, A. Ghosh, and S. Angizi, "SPICEPilot: Navigating SPICE Code Generation and Simulation with AI Guidance," arXiv:2410.20553, 2024.

[2] H. Jin, J. Wang, J. Sheng, Y. Wu, J. Chen, Y. Wang, and J. Liu, "WiseEDA: LLMs in RF Circuit Design," Microelectronics Journal, vol. 158, Art. no. 106607, 2025, doi:10.1016/j.mejo.2025.106607.

[3] H. Lu et al., "RFAmpDesigner: A Self-Evolving Multi-Agent LLM Framework for Automated Radio Frequency Amplifier Design," arXiv:2605.10093, 2026.

[4] J. Chaudhuri, D. Thapar, A. Chaudhuri, F. Firouzi, and K. Chakrabarty, "SPICED+: Syntactical Bug Pattern Identification and Correction of Trojans in A/MS Circuits Using LLM-Enhanced Detection," IEEE Trans. VLSI Syst., vol. 33, no. 4, pp. 1118–1131, 2025, doi:10.1109/TVLSI.2025.3527382.

[5] J. Ma, J. Wang, Y. Ma, Z. Zhuang, and X. Liu, "NetlistBench: Evaluating LLM Reliability in SPICE Netlist Recognition and Manipulation," arXiv:2608.12197, 2026.